SZAKMAI ZÁRÓ BESZÁMOLÓ

Új Nemzeti Kiválóság Program 2021/2022

Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíjhoz

## Azonosító adatok:

## Név: Illés Gergő

## Lakcím: 7636 Pécs, Illyés Gyula út 33.

## Adóazonosító jel: 8486852056

## Ösztöndíjszerződés egyedi azonosítója: PTE/126749/2021

## Kutatási/művészeti téma címe: Nagy energiájú terahertzes impulzusok generálása lépcsőrács szerkezetű lítium niobát kristályban

## Pályázat egyedi azonosítója: ÚNKP-21-1-I-PTE-1045

## Ösztöndíjas jogviszony időtartama: 10 hónap

## Ösztöndíjas jogviszony kezdő napja: 2021. szeptember 01.

## Témavezető: Dr. Tóth György

Tisztelt Prof. Dr. Miseta Attila! Ezen beszámolóban szeretném ismertetni Önnel, hogy a 10 hónapos ösztöndíjas időszak alatt milyen eredményeket sikerült elérni.

Első szakasz (5 hónap)

A szeptembertől januárig tartó 5 hónapra terveztük a ,,Terahertzes impulzusok előállítása mikrostrukturált lítium niobát kristályban” című TDK dolgozatban bemutatott eredményeit felhasználva illetve azokat bővítve egy nemzetközi publikációt megírni. Ez meg is valósult a 2022. március 22. és 25. között az amerikai Optica (előzőleg OSA) által megrendezésre került High-Brightness Sources and Light-Driven Interactions Congress keretein belül [1]. A konferencián az anyag poszter formájában került bemutatásra, amely poszter kéziratának leadási határideje 2021. december 21. volt. A poszteren szerepeltek a TDK dolgozatban bemutatott eredmények amelyek bemutatták, hogy az egyes geometriai paraméterek megváltoztatása hogyan befolyásolják a keletkező terahertzes (továbbiakban THz-es) impulzusok alakját a nyaláb keresztmetszete mentén. A poszter tárgyalta még az elrendezésben használt optikai rács orientációjának fontosságát, számítási eredményeket mutat be arról, hogy a Littrow-szögtől való eltérés függvényében hogyan változik az elrendezés hatásfoka. Új eredményként bemutatásra került egy olyan számítássorozat amely vizsgálja azt, hogy a kristályhossz és a pumpa nyalábméretének függvényében hogy alakul egy optimalizált elrendezés hatásfoka, illetve az elrendezés által keltett THz-es impulzus energiája. A konferencia résztvevők nagy érdeklődést mutattak. Nagyjából 10 embernek részletesen bemutattam a poszteren közölt eredményeket, valamint számos személlyel további beszélgetést folytattam a végztett kutatási témámmal kapcsolatban.

Ezzel egy időben megkezdtük egy új THz-es numerikus modell elkészítését amely már figyelembe veszi a THz-es jel visszahatását a pumpaimpulzusra. Ezen modell elkészítéshez [2] cikket vettük alapul. Ez a numerikus modell úgynevezett 1D+1 számítások végzésére alkalmas, ami azt jelenti, hogy a térerősségnek egy térdimenzió menti időbeli lefutását tudjuk vele kiszámolni. A modell elkészítésekor a nehézséget a csatolt differenciálegyenlet rendszer megoldása okozta. Ehhez saját magam írtam egy olyan kódot ami tetszőleges számú tagból álló első fokú differenciálegyenlet-rendszert képes megoldani negyed rendű Runge-Kutta módszerrel. Megkezdtük a kód tesztelését technikai szempontból. Vizsgáltuk a szükséges térbeli, illetve időbeli felbontást olyan tekintetben, hogy milyen felbontások szükségesek a stabil megoldásához. Fizikailag és informatikailag optimalizáltuk a kódot gyorsabb futási idők elérése érdekében. Egyes számítások amelyek ezen kód készültségének korai fázisában készültek szintén bemutatásra kerültek a High-Brightness Sources and Light-Driven Interactions Congress-en rövid előadás formájában [3]. Az előadást nagyjából 30 résztvevő hallgadta meg nagy érdeklődést mutatva.

Második szakasz (5 hónap)

A második szakaszban ezen 1D+1-es kód továbbfejlesztésén dolgoztam elsősorban, valamint részletesen vizsgáltam a kapott eredményeket az egyszerűbb visszahatás nélküli modellel összehasonlítva. Ezen összehasonlítások elsősorban a keltési hatásfokra, valamint a THz-es térerősség időbeli alakjára vonatkoztak. Ezek a számítások azt mutatták hogy a döntött impulzusfrontú gerjesztés elrendezésnél a visszahatás következtében a hatásfok átlagosan ötödére csökkent, a kristályhossz amelynél a hatásfok maximális szintén átlagosan a negyedére esett vissza. A ,,Terahertzes impulzusok terjedésének és keltésének modellezése” című szakdolgozatomban részletesen beszámoltam a két modell közti különbségről.

Tovább vizsgáltam az új visszahatásos modellt egy optimális beállítást keresve. Optimalizáltam az elrendezést a pumpaimpulzus hossza, pumpáló intenzitás és az impulzusfront döntés szöge szerint. Megvizsgáltam hogy ezen paraméterek hogyan alakítják a keltési hatásfokot, valamint vizsgáltam a THz-es impulzus időbeli alakját és spektrumát.

A szakdolgozat írásával egy időben elkezdtünk fejleszteni egy olyan modellt ami már 2 térbeli dimenzióval számol. Ezen modellt alapját [4] képzi. Az itt bemutatott módszer előnyös, mert a parciális differenciálegyenleteket Fourier-transzformálásokon keresztül közönséges differenciálegyenletekké alakíthatók. Így nincs szükség végeselem módszerek használatára ami azt jelenti hogy a számítások gyorsabban futhatnak kevesebb memóriahasználat mellett. A cikkben azonban vannak matematikai hibák, amelyek lassították a modell fejlesztését. Technikai nehézségeket okoz továbbá az is, hogy a két dimenzió miatt a számítások sok memóriát használnak fel annak ellenére hogy nem végeselem módszerekkel dolgozunk. Ezt úgy tudjuk enyhíteni ha csökkentjük a térbeli és időbeli felbontást, ekkor azonban már jelentkezhetnek numerikus hibák. A modellünk eddig a döntött frontú pumpaimpulzus lineáris terjedését képes modellezni, aminek helyességét analitikus formulák által kapott eredményekkel validáltuk.

A modellt további munka során be fogjuk fejezni, mert számos lehetőséget tartogat. A 2D+1 modell pontosabb eredményt ad mint az 1D+1 típusú modellek [4] valamint több információt is szolgáltat, mivel itt a térerősségeknek egy metszet menti lefutását tanumányozhatjuk, nem csak egy tengely menti lefutását. Számunkra a legfontosabb az, hogy ezzel a modellel már képesek leszünk olyan elrendezéseket modellezni nagy pontossággal amelyek felülete mikroszkopikusan megmunkált mint például a leképzés nélküli echelon elrendezés [5].

[1] 	G. Illés, Z. Tibai, L. Pálfalvi, B. Sarkadi, A. Mészáros, G. Almási, J. Hebling, and G. Tóth, “Terahertz generation by imaging-free nonlinear echelon slab,” in High intensity lasers and high field phenomena, 2022, pp. JW5A–13.

[2] 	K. Ravi, W. R. Huang, S. Carbajo, X. Wu, and F. Kärtner, “Limitations to THz generation by optical rectification using tilted pulse fronts,” Optics express, vol. 22, no. 17, pp. 20239–20251, 2014.

[3] 	L. Nasi, G. Illés, G. Nazymbekhov, L. Pálfalvi, J. Hebling, and G. Tóth, “Comparison of lithium niobate based multicycle terahertz sources for pulse shape control,” in Mid-infrared coherent sources, 2022, pp. MTh3C–2.

[4] 	K. Ravi, W. R. Huang, S. Carbajo, E. A. Nanni, D. N. Schimpf, E. P. Ippen, and F. X. Kärtner, “Theory of terahertz generation by optical rectification using tilted-pulse-fronts,” Optics express, vol. 23, no. 4, pp. 5253–5276, 2015.

[5] 	G. Tóth, L. Pálfalvi, J. A. Fülöp, G. Krizsán, N . H. Matlis, G. Almási, and J. Hebling, “Numerical investigation of imaging-free terahertz generation setup using segmented tilted-pulse-front excitation,” Optics express, vol. 27, no. 5, pp. 7762–7775, 2019.